##### 一、空调末端清洗

1)工程项目：临安区中医院中央空调未端、室内空调机、新风机清洗、冷凝水管道清洗消毒。 换季新风机滤网的清洗(夏冬各一次)。简单滤网全面清洗一次。

2)质量标准：

1.清洗前运行空调及风机，检查是否有异响或噪音，做好记录，如有异响或噪音进行修理(需更 换材料由采购人提供)。

2.出风口、回风口、回风滤网拆卸清洗、晾干、安装复位。(按照医院院感要求大型空调机和新 风机附属的送风管道清洗消毒。)

3.对空调、风机盘管蜗壳及叶轮进行拆卸清洗，安装调试，并做好记录。

4.对表冷器翅片用翅片清洗剂进行喷淋清洗，并用清水过清。

5.清洗过程不使用化学清洗剂。

6.对托盘进行清洗，并检查集水盘排水管是否畅通，托盘清洗完成后加防霉片。

7.回风箱和出风管用吸尘器把箱(管)内的灰尘清除，然后用干净布条擦拭内壁直到干净。

8、中央空调末端冷凝水出水管道、新风机冷凝水管道清洗消毒。

9、项目完工验收后需通过相关检测部门检测。

3)清洁服务价款及结算方法：清洗全部完成后，甲方验收合格，甲方一个月内一次性支付给乙方结算款。(结算按实)

a.   工程内容：

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 次数/每年每台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管 | 1337 | 台 | 1次 | 结算按实际清 洗数量按实结 算。 |
| 大型空调机 | 20 | 台 | 1次 |  |
| 新风机 | 80 | 台 | 2次 |  |
| 其他 | 中央空调机末端风机冷凝水出水管道疏通消毒 |  |  |  |

注：

- 空调末端清洗报价和水箱清洗报价需包括完成各项目服务工作所需的人工费用、设备使用费、材料费、第三方检测费、安全保障费用、企业管理费、规费、工伤保险、意外伤害保险、税金等所有费用。

- 总价按实际工作量按实结算。

- 水箱清洗

- 1.服务内容：院内生活水箱清洗消毒（地下室 68.75 立方 ×2、住院楼顶 60 立方 ×1，15 立方 ×1、康养地下室 45 立方 ×1、康养楼顶 16 立方 ×1）。

- 2.清洗次数：1 年 2 次（预计 4-5 月、10-11 月各 1 次）。

- 3.质量要求：水箱无沉淀、无锈斑，水质符合国标，提供含 7项指标（菌落总数、总大肠菌群、色度、臭和味、PH值、肉眼可见物、浑浊度） 的水质检测报告。